문서번호 : AAD-HSHT-F-2026-002(0)  ※문서번호 확정 필요

작업환경측정 의무 해당없음 판단 근거서

[표준 작성자 및 제·개정 이력]

| 번호 | 일자 | 구분 | 주요 제·개정 내용 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.09.06 | 제정 | 중대재해처벌법·산업안전보건법 및 ISO 45001 요구사항 반영 신규 제정(초안) | 안전보건팀 | 안전보건팀장 | 안전보건관리책임자 |

목  차

1 목적

2 검토 근거 법령

3 사업장 취급 물질 현황

4 해당없음 판단 사유

5 대체 관리 방안

6 향후 재검토 조건

7 검토자 확인

1 목적

본 근거서는 ㈜아성다이소(이하 "회사"라 한다)가 산업안전보건법 제125조에 따른 작업환경측정 의무 대상에 해당하지 않음을 확인하고, 그 판단 근거를 문서로 남기는 것을 목적으로 한다.

이 문서는 안전보건 관계 법령 의무이행 점검(중대재해처벌법 시행령 제5조 제1호) 시 해당 조항의 검토 결과 증빙으로 활용한다.

2 검토 근거 법령

2.1 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)

① 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하여 작업환경측정을 하여야 한다.

2.2 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)

2.3 산업안전보건법 시행규칙 별표 21(작업환경측정 대상 유해인자)

- 화학적 인자(유기화합물 114종, 금속류 24종, 산·알칼리류 17종, 가스상 물질 15종 등)

- 물리적 인자(8시간 시간가중평균 80dB 이상 소음, 고열 등)

- 분진(광물성 분진, 곡물 분진, 면 분진, 목재 분진, 용접 흄, 유리섬유 등)

3 사업장 취급 물질 현황

3.1 본사(사무실) : 일반 사무환경. 측정 대상 유해인자 취급 없음

3.2 직영매장 : 완제품 소비재 진열·판매. 제조·가공 공정 없음. 측정 대상 유해인자 취급 없음

3.3 물류허브센터(남사·부산·안성)

- 주요 작업 : 입고·분류·피킹·포장·출고 등 물류 취급 작업

- 취급 화학물질 : 청소용 세척제, 제설용 염화칼슘, 설비 윤활유 등 일반 소비재·소모품 수준

- 해당 물질은 시행규칙 별표 21의 측정 대상 유해인자에 해당하지 않으며, 상시 노출되는 제조·가공 공정이 없음

- 소음 : 컨베이어·지게차 가동 구역의 소음 수준이 8시간 시간가중평균 80dB 미만

4 해당없음 판단 사유

4.1 작업환경측정 의무는 시행규칙 별표 21에 규정된 측정 대상 유해인자에 근로자가 노출되는 작업장에 부과된다.

4.2 회사의 전 사업장(본사·매장·물류허브센터)에는 측정 대상 유해인자를 제조·사용·취급하는 공정이 존재하지 않는다.

4.3 물류허브센터에서 사용하는 화학물질은 청소·제설·설비 유지보수용 일반 소모품으로, 밀폐 공정이나 상시 노출 작업이 아니다.

4.4 따라서 회사는 산업안전보건법 제125조에 따른 작업환경측정 의무 대상에 해당하지 아니한다.

5 대체 관리 방안

작업환경측정 의무 대상은 아니나, 취급 화학물질에 대한 관리는 다음과 같이 수행한다.

5.1 물질안전보건자료(MSDS) 관리 : AAD-HSHT-G-2022-003 물질안전보건자료(MSDS) 운영 지침서에 따라 MSDS 비치·게시·교육 실시

5.2 화학물질 관리대장 운영 : 사업장별 취급 화학물질 목록·수량·보관 위치 관리(남사·부산 센터 운영 중)

5.3 경고표지 부착 : 화학물질 보관 장소 및 용기에 경고표지 부착

5.4 신규 물질 도입 시 검토 : 신규 화학물질 도입 시 MSDS를 확인하여 측정 대상 유해인자 해당 여부를 사전 검토

6 향후 재검토 조건

다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 판단을 즉시 재검토하고 근거서를 갱신한다.

6.1 측정 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 신규 도입·사용하는 경우

6.2 제조·가공·세척 등 신규 공정이 도입되는 경우

6.3 설비 증설·변경으로 소음 수준이 80dB 이상으로 상승하는 경우

6.4 관계 법령 또는 시행규칙 별표 21이 개정되어 대상이 확대되는 경우

7 검토자 확인

검토일자 : 2026년 ___월 ___일

검토부서 : 안전보건팀

검토자 : ______________ (서명)

확인자(안전보건관리책임자) : ______________ (서명)

※ 본 문서는 초안이며, 검토·서명 후 정식 문서번호를 부여하여 기록관리 절차서(AAD-HSHT-P-2022-006/007)에 따라 보존한다.